合肥安化创伤康复医院

康复设备采购招标书

编   制：  杨   勇

审   核：           （签字）

2022年11月17日

- 投标须知

1、合肥安化创伤康复医院邀请贵公司就PT训练床（电动升降）及手功能康复机器人采购项目进行密封投标。

2、PT训练床（电动升降）项目投标保证金柒佰元整，手功能康复机器人项目保证金叁仟陆佰元整，可现金或转账方式缴纳，账号:

户名：合肥安化创伤康复医院

账号：1302010709024902446

开户银行：中国工商银行合肥和平路支行营业室

3、没有中标单位的项目投标保证金在开标后一周内按缴纳保证金方式退回；中标单位的项目保证金自动转为履约合同保证金，此保证金在双方签定好验收合同后一周内缴纳保证金方式退回。

4、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人不予承担。

5、请在收到招标电话邀请后，确认有投标意向，请及时到合肥安化创伤康复医院一楼服务台领取招标文件，填写收讫通知书，缴纳项目投标保证金。

6、投标文件递交地点：合肥安化创伤康复医院一楼服务台

联系人：董子银               联系电话：0551-65428559

7、截标时间：2022年11月25日北京时间下午 2:00 。

8、投标标书必须在截标时间前密封递交到下述指定地点和联系人。

9、有关招标文件的澄清联系人：杨勇

固定电话：0551-64531053　　　　手机：18056009915

二、投标人资格要求

1、投标单位应当管理先进，信誉良好，具有独立法人资格，投标人在投标时应提供能证明其资质的文件。

2、具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证。

3、受到招标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

4、本次招标不允许联合投标。

三、投标内容

1、招标情况简介

1.1 概况：合肥安化创伤康复医院因工作需要，购置PT训练床（电动升降）及手功能康复机器人各壹台；

1.2 质量技术要求：所投产品及所用原材料必须为国家法定的质检机构认证的合格产品，符合国家相关标准要求；

1.3 项目预算：PT训练床（电动升降）陆仟捌佰元整人民币；手功能康复机器人叁万陆仟捌佰元整人民币。

2、相关要求

2.1 所投产品最好为同一品牌，所配软硬件要求为目前最新版本；

2.2 投标时要求提供原厂家的技术参照表；

2.3 所投产品必须能满足临床使用要求，否则招标方有权无条件退回。

- PT训练床（电动升降）技术参数要求

3.1 外形尺寸：1970×1200×460mm

3.2 床面升降范围：460～670 mm

3.3 床面尺寸：1970×1200mm

3.4 性能指标

3.4.1 环境温度：+5℃ ～ +40℃

3.4.2 相对湿度：20% ～ 80%（非冷凝）

3.4.3 大气压：86 ～ 106kPa

3.4.4 电源频率：50Hz，电压：AC198V～242V±10%

3.5 产品组成：由床面、支架、电控盒、直线驱动系统、控制器、升降支架、升降脚轮。

3.6 功能：用于PT训练患床上活动，软瘫期的坐位训练。

4、手功能康复机器人技术参数要求

4.1 功能参数

4.1.1 双通道切换，可同时连接2只手套供2人同时使用；

4.1.2 以空气压力作为动力；

4.1.3 治疗时间0～60分钟，任意可调；

4.1.4 智能屈曲/伸展10档独立可调，范围时间3～12秒；

4.1.5 被动训练模式包括：被动训练、智能被动训练、手控训练、镜像训练、任务导向训练，训练强度可选“低”、“强”，场景可选“左手”、“右手”。

4.1.6 手控训练，健侧手通过“手控开关”，发出指令带动患侧手训练；

4.1.7 创新式镜像训练，健侧手戴数据手套，带动患侧手同步运动；

4.1.8 场景化的任务导向性训练，在被动训练、手控训练、镜像训练模式中，均可设置抓球场景，进行视觉、听觉指令引导下的任务导向性训练；

4.1.9 协助训练，识别患侧手屈曲/伸展动作意识，协助患侧手完成抓握动作；

4.1.10 语音声控：智能语音引导控制手部康复训练，提高患者手康复主动参与意识；

4.1.11 抗阻训练，训练强度可选“低”、“强”；

4.1.12 ADL日常生活能力训练，即抓球功能训练；

4.1.13 8寸液晶触摸屏，中文+图形导航；

4.1.14可选配S/M/L三种尺寸手套，标配M码手套壹双；

4.1.15 标配配锂电池，90分钟长续航，支持从康复大厅到床边、科室间的便携移动康复；

4.1.16 康复手套进口布料、无缝拼接，内置触觉感知颗粒。

4.2 性能参数

4.2.1 双通道切换；

4.2.2 运行速度范围90°～150°/s；

4.2.3 主机输出安全压力-70kPa～100kPa；

4.2.4 康复手套四指活动范围-30°～220°。

4.3 工作条件

4.3.1 环境温度5～40℃；

4.3.2 相对湿度≦80%；

4.3.3 使用电源电压：100V～240V，50Hz/60Hz。

说明：①如某技术参数仅个别品牌专有，该参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并标明其理由；②以上技术参数是评标中一项指标，不是唯一要求，所投产品总体技术高于以上这些参数也可。

6、售后服务要求

6.1 整机免费质保两年，投标方须保证提供5以上的优质服务，并提供售后服务承诺书；

6.2 具有维修服务机构并提供相关证明材料及售后服务承诺，且应在安徽省内设有维修备品备件库,提供主要备件清单和报价，保证备品备件供应。仪器故障要求 2小时响应，12 小时内人员到达，24 小时内解决；

6.3 在货物到达用单位后,卖方应在2天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,并协助医院组织验收；

6.4 中标方须为我院操作人员提供免费技术培训，直到操作人员能够熟练掌握设备的各种功能为止，并提供终身免费的技术指导服务。

四、投标文件编制要求

1、标商编制的投标标书必须单独密封包装，其内容应包括下列各项：

1.1 技术标书；

1.2 投标单位简介、资质资料，包括但不限于经营产品介绍、资源组织供货能力、业绩、质量保证售后服务等、营业执照、税务登记、组织机构代码、企业信用等级证书等资质证明文件；

1.3 法定代表人的资格证书或法人代表授权委托书；

1.4 标书内附有彩页，包括此规格型号产品的技术参数；

1.5 价格标书，即招标物资的报价清单；

1.6 投标标书一份正本一份副本，必须分别单独密封；

1.7投标文件应打印，所有投标文件由法人代表或法人授权代表签字并加盖骑缝章。

2、无效标书：

2.1 投标文件未密封；

2.2 投标文件未按规定加盖本单位印章；

2.3 投标文件内未附产品彩页。

3、说明：投标文件不退还，请投标方自留底稿；如需退还，请在投标文件中注明。

五、开标定标

1、招标方标方不具体通知开标时间和地点，不邀请投标方参与开标现场。

2、此次设备招标采购采用议标形式确定采购厂家，招标方会根据产品的性价比和参加投标公司的综合实力评定中标方，不接受投标方异议。

3、招标方确定中标单位后，会电话通知中标方过来签定履约合同，未中标单位不再电话另外通知。

4、此次招标程序及解释权归合肥安化创伤康复医院。

六、授予合同

1、中标方在接到中标通知后，须在2日内签署履约合同；

2、履约保证金由投标保证金自动转化，不在另外收取。

七、付款方式

所有货物全部送到，安装调试完成，采购方组织相关人员及中标方验收项目合格后，在到中标方提供的[增值税/普通发票]专用发票后一月内支付合同总额的90%；余合同总金额的10%为质量保证金，待质保期满后，采购方确认产品无质量问题后释放质量保证金。

合肥安化创伤康复医院

2022-11-17

附件1 收讫通知书

尊敬的女士/先生：

本附件为招标文件收讫通知书，请贵方在拿到标书后把意向反馈给合肥安化创伤康复医院。

此致！

合肥安化创伤康复医院

TO：合肥安化创伤康复医院

主题:PT训练床（电动升降）、手功能康复机器人

截止投标日期	：2022年11月25日下午2：00

先生/女士：

谨此告知业已收到上面所提的招标文件。

(		)  我们将在截标日期前报价。

(		)  我方不报价，招标文件退回。

姓名名&职务：

联系方式：

公司名称：