马鞍山十七冶医院合肥康复医院

耳鼻喉镜成像系统采购招标书

编   制：    张  霞

审   核：           （签字）

2024年6月25日

- 投标须知

1、马鞍山十七冶医院合肥康复医院邀请贵公司就耳鼻喉镜成像系统采购项目进行密封投标。

2、本项目投标保证金肆仟元整，可现金或转账方式缴纳，转账账号:

户名：合肥安化创伤康复医院

账号：1302010709024902446

开户银行：中国工商银行合肥和平路支行营业室

3、没有中标单位的项目投标保证金在开标后两周内按缴纳保证金方式退回；中标单位的项目保证金自动转为履约合同保证金，此保证金在双方签定好验收合同后两周内缴纳保证金方式退回。

4、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人不予承担。

5、请在收到招标电话邀请或在合肥安化创伤康复医院官网看到招标信息后，确认有投标意向，及时到合肥安化创伤康复医院一楼服务台领取招标文件，填写收讫通知书，缴纳项目投标保证金。

6、投标文件递交地点：合肥安化创伤康复医院一楼服务台

联系人：董子银               联系电话：0551-65428559

7、截标时间：2024年6月29日北京时间上午 12:00 。

8、投标标书必须在截标时间前密封递交到指定地点。

9、招标文件澄清联系人：张霞

固定电话：0551-64523791　　　　手机：13655605861

二、投标人资格要求

1、投标单位应当管理先进，信誉良好，具有独立法人资格，投标人在投标时应提供能证明其资质的文件。

2、具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证。

3、受到招标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

三、投标内容

1、招标情况简介

1.1.概况：马鞍山十七冶医院合肥康复医院因耳鼻喉科工作需要，购置耳鼻喉镜成像系统贰台；

1.2.质量技术要求：所投产品及所用原材料必须为国家法定的质检机构认证的合格产品，符合国家相关标准要求；

1.3.项目预算：壹拾玖万捌仟元人民币。

2、相关要求

2.1.所投产品软件配置要求为目前市场上最新版本；

2.2.投标时要求提供原厂家的技术参数表；

2.3.所投产品必须能满足我院相关临床科室的使用要求，否则招标方有权无条件退回。

3、耳鼻喉镜成像系统技术参数要求

| 序号 | 技术参数名称 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 检查台 |  |
| 1 | 台面 | 钢化有机玻璃台面 |
| 2 | 尺寸 | ≥1630*760*780mm |
| 3 | 机体 | 采用冷轧钢结构经电镀漆处理，坚固耐用，美观大方 |
| 4 | 正压泵 | 2.5kg/cm2 |
| 5 | 负压泵 | 740mmHg(max) |
| 6 | 吸引瓶 | 2500CC 一个 钢化玻璃密封、防损 |
| 7 | 喉镜预热器 | 450W 自动控制，15秒、30秒、45秒、60秒四个时间段自由调整 |
| 8 | LED射 灯 | ≥8 W 照度≥1×104；两档强弱光可调 |
| 9 | 吸枪 | ≥0.07MPa枪头可拆卸、更换不同规格外径的吸枪杆 |
| 10 | 喷枪 | 直头2把 弯头1把 防渗漏、防堵塞、喷药效果持续呈45度，使用效果佳。无轨道外置喷枪，全自动电路控制，压力0.1MPa～0.15MPa 可调； |
| 11 | 正常工作条件 | 环境温度：10℃～35℃ |
| 12 |  |  |
| 二、 | 影像处理系统 |  |
| (一） | 摄像机 |  |
| 1 | 高清医用内窥镜摄像机1套（含摄像主机和摄像头） |  |
| 1.1 | 影像传感器 | 1/2.8寸高敏感度CMOS |
| 1.2 | 扫描方式 | 逐行扫描16：9 |
| 1.3 | 输出像素 | 1920（H)×1080（V） |
| 1.4 | 水平清晰度 | ≥1244线 |
| 1.5 | 信噪比 | 52 dB |
| 1.6 | 摄像头 | IPX8级防水设计，可浸泡消毒 |
| 1.7 | 多种高清视频输出接口 | DVI/HDMI/CVBS/HD-SDI |
| 1.8 | 手术场景 | 可以进行手术场景选择，色调调整，数字降噪，暗区改善等等更重图像调优设置 |
| （二） | 内窥镜LED冷光源 1台 |  |
| 1 | LED冷光源 | 具有触摸按键，使操作更人性化，简易方便 |
| 2 | 灯泡 | 100W LED灯珠 |
| 3 | 色温 | 3000K～7000K |
| 4 | 显色指数 | ≥90 |
| 5 | 光通量 | 800lm |
| 6 | 光谱范围 | 400~700nm |
| 7 | 噪声 | ≤60dB |
| 8 | 输入功率 | 200W |
| 10 | 亮度调节 | 可调，液晶面板触摸按键 |
| 11 | 灯泡寿命 | ≥30000小时 |
| （三） | 监视器 |  |
| 1 | 液晶屏 | 27寸 |
| 2 | 比例 | 16：9 |
| 3 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 4 | 色彩 | 16.7M |
| 5 | 对比度 | 1000:1 |
| 6 | 视角 | 178/178 |
| 7 | 响应时间 | 5ms |
| 8 | 点距 | 0.2475mm*0.2475mm |
| 9 | 亮度 | 00cd/m2 |
| 10 | 输入信号 | HDMI,DVI,VGA,CVBS,USB(3G/SDI可选) |
| 11 | 输出信号 | CVBS |
| （四） | 软件工作站 |  |
| 1 | 电脑 | 品牌电脑 |
| 2 | 打印机 | 彩色喷墨打印机 |
| 3 | 耳鼻喉软件 |  |
| （五） | 内窥镜 |  |
| 1 | 0°、70°鼻镜、0°耳镜各一支 |  |
| （六） | 机械椅 |  |
| 1 | 坐垫升降范围 | 0-100mm以上 |
| 1 | 靠背俯仰角度 | 90º-180º |
| 2 | 头枕延伸 | 0-120mm |
| 3 | 座椅旋转角度 | 360º |
| 4 | 最大负荷能力 | 135kg |
| 5 | 尺寸 | 640*580*1210/1330mm |
| 6 | 医生椅 | 可升降，可360°旋转 |

说明：①如某技术参数仅个别品牌专有，该参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并标明其理由；②以上技术参数是评标中一项指标，不是唯一要求，所投产品总体技术高于以上这些参数也可。

4、售后服务要求

4.1整机免费质保两年，投标方须保证提供5以上的优质服务，并提供售后服务承诺书；

4.2具有维修服务机构并提供相关证明材料及售后服务承诺，且应在安徽省内设有维修备品备件库,提供主要备件清单和报价，保证备品备件供应。仪器故障要求 2小时响应，12 小时内人员到达，24 小时内解决；

4.3在货物到达用单位后,卖方应在2天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,并协助医院组织验收；

4.4中标方须为我院操作人员提供免费技术培训，直到操作人员能够熟练掌握设备的各种功能为止，并提供终身免费的技术指导服务。

四、投标文件编制要求

1、标商编制的投标标书必须单独密封包装，其内容应包括下列各项：

1.1.技术标书

1.2.投标单位简介、资质资料，包括但不限于经营产品介绍、资源组织供货能力、业绩、质量保证售后服务等、营业执照、税务登记、组织机构代码、企业信用等级证书等资质证明文件；

1.3.法定代表人的资格证书或法人代表授权委托书；

1.4.标书内附有彩页，包括此规格型号产品的技术参数；

1.5.价格标书，即招标物资的报价清单；

1.6.投标标书一份正本一份副本，必须分别单独密封；

1.7.投标文件应打印，所有投标文件由法人代表或法人授权代表签字并加盖骑缝章。

2、无效标书

2.1.投标文件未密封；

2.2.投标文件未按规定加盖本单位印章；

2.3.投标文件内未附产品彩页；

2.4.未按照规定缴纳项目保证金。

3、说明：投标文件不退还，请投标方自留底稿；如需退还，请在投标文件中注明。

五、开标定标

1、招标方标方不具体通知开标时间和地点，不邀请投标方参与开标现场。

2、此次设备招标采购采用议标形式确定采购厂家，招标方会根据产品的性价比和参加投标公司的综合实力评定中标方，不接受投标方异议。

3、招标方确定中标单位后，会电话通知中标方过来签定履约合同，未中标单位不再电话另外通知。

4、此次招标程序及解释权归合肥安化创伤康复医院。

六、授予合同

1、中标方在接到中标通知后，须在一周内签署履约合同。

2、履约保证金由投标保证金自动转化，不在另外收取。

七、付款方式

所有货物全部送到，安装调试完成，采购方组织相关人员及中标方验收项目合格后，在到中标方提供的[增值税/普通发票]专用发票后一月内支付合同总额的90%；余合同总金额的10%为质量保证金，待质保期满后，采购方确认产品无质量问题后释放质量保证金。

马鞍山十七冶医院合肥康复医院

2024-6-25

附件1 收讫通知书

尊敬的女士/先生：

本附件为招标文件收讫通知书，请贵方在拿到标书后把意向反馈给合肥安化创伤康复医院。

此致！

马鞍山十七冶医院合肥康复医院

TO：马鞍山十七冶医院合肥康复医院

主题:耳鼻喉镜成像系统

截止投标日期	：2024年6月30日上午16：00

先生/女士：

谨此告知业已收到上面所提的招标文件。

(		)  我们将在截标日期前报价。

(		)  我方不报价，招标文件退回。

姓名名&职务：

联系方式：

公司名称：