马鞍山十七冶医院合肥康复医院

阴道镜采购招标书

编   制：    张  霞

审   核：           （签字）

2024年6月25日

- 投标须知

1、马鞍山十七冶医院合肥康复医院邀请贵公司就阴道镜采购项目进行密封投标。

2、本项目投标保证金贰仟元整，可现金或转账方式缴纳，转账账号：

户名：合肥安化创伤康复医院

账号：1302010709024902446

开户银行：中国工商银行合肥和平路支行营业室

3、没有中标单位的项目投标保证金在开标后两周内按缴纳保证金方式退回；中标单位的项目保证金自动转为履约合同保证金，此保证金在双方签订好验收合同后两周内缴纳保证金方式退回。

4、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人不予承担。

5、请在收到招标电话邀请或在合肥安化创伤康复医院官网看到招标信息后，确认有投标意向，及时到合肥安化创伤康复医院一楼服务台领取招标文件，填写收讫通知书，缴纳项目投标保证金。

6、投标文件递交地点：合肥安化创伤康复医院一楼服务台

联系人：董子银               联系电话：0551-65428559

7、截标时间：2024年6月30日北京时间上午 16:00 。

8、投标标书必须在截标时间前密封递交到指定地点。

9、招标文件澄清联系人：张霞

固定电话：0551-64523791　　　　手机：13655605861

二、投标人资格要求

1、投标单位应当管理先进，信誉良好，具有独立法人资格，投标人在投标时应提供能证明其资质的文件。

2、具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证。

3、受到招标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

三、投标内容

1、招标情况简介

1.1.概况：马鞍山十七冶医院合肥康复医院因妇科工作需要，购置阴道镜壹台；

1.2.质量技术要求：所投产品及所用原材料必须为国家法定的质检机构认证的合格产品，符合国家相关标准要求；

1.3.项目预算：贰万元人民币。

2、相关要求

2.1.所投产品软件配置要求为目前市场上最新版本；

2.2.投标时要求提供原厂家的技术参数表；

2.3.所投产品必须能满足我院相关临床科室的使用要求，否则招标方有权无条件退回。

3、阴道镜技术参数要求

（一）镜头参数

清晰度：≥200万像素

放大倍数： 22倍光学变焦，18倍数字变焦；

★HD-SDI数字高清视频输出

视野范围：2.5mm～20mm~320mm；

聚焦方式：DSP动态自动聚焦系统、手动聚焦调整；

镜头白平衡：自动或手动调节

亮度自动调整、四周动态平衡聚焦和电子防抖动

★具有按键控制的图像放大、缩小及远近聚焦功能和红色分量增加、减少功能；

光源照度：≥2000Lux；

★采用双圈多点LED光源设计，亮度分级可调；

（二）产品功能

高清显示：支持1920×1080高清分辨率的实时动态显示和采集；

软件设计合理，功能按键一目了然，操作方便快捷；

软件功能：动态观察、冻结、采集、分析、存储及报告单打印、病例管理；

★具有动态裁剪功能，在观察界面可以设定采集区域，采集图像时只采集设定区域内的部分；

★动态视频区域具有时间及图像放大倍率显示功能；

★采集的图像区域能够显示图像采集的时间及放大倍率，为疾病的诊断提供精确信息。

采图方式：支持脚踏、键盘、软件、自动采集等多种采集方式；

软件具有醋白变化和碘染色计时功能，计时时间和颜色可自行设定；

★软件具有RCI评估、R-way评估、Swede评估等多种分析评估功能；

提供ASCCP2017/IFCPC2011指南、诊断术语及参考图谱，可与检查图像同屏对比，辅助临床检查；

具有光斑减影、绿色滤镜，图像剪切、增强、亮度对比度调功能；

图像处理：具有图像变换、注释、标注和周长、面积、角度测量功能；

具有自定义病例模版功能，诊断术语及图谱可以根据临床需要自行添加；

病例管理具有项目、分类、年龄、性别、科室、检查医生、病种等多种查询和统计功能。

★具有单幅、双幅、四幅、纯文字或图片的多种报告单格式，并可自定义报告格式。

具有网络扩展功能，可以与院内HIS系统相连，实现综合信息化管理。

（三）产品配置

1080P高清摄像机、高清图像采集卡；

豪华支架、豪华ABS医用操作台；

主机配置：CPU：双核处理器、内存：4G、硬盘：1TB、23英寸液晶显示器；彩色喷墨打印机。

说明：①如某技术参数仅个别品牌专有，该参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并标明其理由；②以上技术参数是评标中一项指标，不是唯一要求，所投产品总体技术高于以上这些参数也可。

4、售后服务要求

4.1整机免费质保两年，投标方须保证提供5以上的优质服务，并提供售后服务承诺书；

4.2具有维修服务机构并提供相关证明材料及售后服务承诺，且应在安徽省内设有维修备品备件库，提供主要备件清单和报价，保证备品备件供应。仪器故障要求 2小时响应，12 小时内人员到达，24 小时内解决；

4.3在货物到达应用单位后，卖方应在2天内派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务，并协助医院组织验收；

4.4中标方须为我院操作人员提供免费技术培训，直到操作人员能够熟练掌握设备的各种功能为止，并提供终身免费的技术指导服务。

四、投标文件编制要求

1、标商编制的投标标书必须单独密封包装，其内容应包括下列各项：

1.1.技术标书

1.2.投标单位简介、资质资料，包括但不限于经营产品介绍、资源组织供货能力、业绩、质量保证售后服务等、营业执照、税务登记、组织机构代码、企业信用等级证书等资质证明文件；

1.3.法定代表人的资格证书或法定代表人授权委托书；

1.4.标书内附有彩页，包括此规格型号产品的技术参数；

1.5.价格标书，即招标物资的报价清单；

1.6.投标标书一份正本一份副本，必须分别单独密封；

1.7.投标文件应打印，所有投标文件由法人代表或法人授权代表签字并加盖骑缝章。

2、无效标书

2.1.投标文件未密封；

2.2.投标文件未按规定加盖本单位印章；

2.3.投标文件内未附产品彩页；

2.4.未按照规定缴纳项目保证金。

3、说明：投标文件不退还，请投标方自留底稿；如需退还，请在投标文件中注明。

五、开标定标

1、招标方不具体通知开标时间和地点，不邀请投标方参与开标现场。

2、此次设备招标采购采用议标形式确定采购厂家，招标方会根据产品的性价比和参加投标公司的综合实力评定中标方，不接受投标方异议。

3、招标方确定中标单位后，会电话通知中标方过来签订履约合同，未中标单位不再电话另外通知。

4、此次招标程序及解释权归马鞍山十七冶医院合肥康复医院。

六、授予合同

1、中标方在接到中标通知后，须在一周内签署履约合同。

2、履约保证金由投标保证金自动转化，不再另外收取。

七、付款方式

所有货物全部送到，安装调试完成，采购方组织相关人员及中标方验收项目合格后，收到中标方提供的[增值税/普通发票]专用发票后一月内支付合同总额的90%；余合同总金额的10%为质量保证金，待质保期满后，采购方确认产品无质量问题后释放质量保证金。

马鞍山十七冶医院合肥康复医院

2024-6-25

附件1 收讫通知书

尊敬的女士/先生：

本附件为招标文件收讫通知书，请贵方在拿到标书后把意向反馈给合肥安化创伤康复医院。

此致！

马鞍山十七冶医院合肥康复医院

TO：马鞍山十七冶医院合肥康复医院

主题：阴道镜

截止投标日期	：2024年6月30日上午16：00

先生/女士：

谨此告知业已收到上面所提的招标文件。

(		)  我们将在截标日期前报价。

(		)  我方不报价，招标文件退回。

姓名&职务：

联系方式：

公司名称：