# 病区监控及配套设备采购安装需求清单

## 一、项目基本信息

1. 安装地点：本院五楼病区

2. 项目用途：实现关键区域24小时监控覆盖，保障区域安全，留存监控录像以备核查

3. 核心要求：设备稳定可靠、成像清晰、适配病区监控场景，满足长期运行需求

## 二、核心设备及详细参数要求

1. 网络摄像机（2台）

- 品牌：海康威视（正品保障）

- 像素：400W（分辨率不低于2560×1440）

- 核心功能：具备红外夜视功能（红外照射距离不低于30米，适配夜间低光环境），支持日夜全彩模式切换；具备宽动态、降噪功能，保障复杂光线环境下画面清晰

- 其他：支持ONVIF协议，适配后续录像机兼容；防护等级不低于IP66，适应病房环境；镜头角度按需适配（确保覆盖目标区域）

2. 网络录像机（1台）

- 兼容性：需与海康威视摄像机完美兼容，支持16路及以上接入（预留扩展空间）

- 存储要求：配置足额硬盘，确保录像存储时间＞2个月（按2台400W摄像机24小时不间断录像计算，需明确硬盘容量及数量，要求后期可扩展）

- 功能：支持录像回放、本地预览、录像导出（支持U盘导出）；具备基础报警联动功能

3. POE交换机（1台，按需配置）

- 适用场景：若采用POE供电方式，需配套配置POE交换机

- 参数：端口数量≥4个（满足2台摄像机+1台录像机接入，预留1个备用端口）；支持标准POE供电协议，单端口供电功率满足摄像机需求；稳定供电，无断连风险

4. 监控显示器（1台）

- 尺寸：24寸左右（具体尺寸可根据安装空间微调，误差±1寸）

- 参数：分辨率不低于1920×1080，屏幕类型为IPS（可视角度广）；支持7×24小时长时间稳定运行，无屏闪、残影；接口适配录像机（含HDMI/VGA等常用接口）

## 三、安装辅材清单（需适配本次设备，足量供应且含冗余）

1. 传输类辅材

- 网线：超五类网线（无氧铜材质，符合国标），按需足量供应（含布线冗余）

- 水晶头：超五类水晶头（与网线配套，足量供应，含备用）

2. 固定及防护类辅材

- 摄像机支架：2个（适配海康威视对应型号摄像机，金属材质，防锈防腐，承重达标）

- 线槽及配件：PVC阻燃线槽（按需裁剪，含弯头、接头等配件），用于规整布线，美观且防损坏

- 固定件：膨胀螺丝、自攻螺丝、扎带（足量，适配支架、线槽等安装固定）

3. 供电类辅材

- 电源适配器：若不采用POE供电，需提供适配摄像机、录像机的电源适配器（品牌正品，功率匹配，带过载保护）

- 电源线：RVV2×1.0规格电源线（足量，用于非POE供电场景下设备供电）

4. 其他辅材：接线端子、绝缘胶带、标签纸（用于线路标识）等，确保安装调试顺利完成

## 四、安装及调试要求

1. 布线规范：严格按照安防工程布线标准施工，网线与电源线分开布设（间距不小于30cm）；避开医院核心医疗线路、消防线路及其他敏感线路；布线需隐藏规整，外露部分用线槽防护，美观整洁

2. 设备安装：摄像机安装位置需经需求科室确认，确保监控覆盖目标区域无死角；支架固定牢固，避免晃动；录像机、显示器安装于指定位置（如护士站或值班室），便于操作查看

3. 调试校准：完成全部设备联动调试，确保摄像机画面清晰、红外功能正常（夜间测试达标）；录像机录像存储正常、回放流畅、导出功能可用；远程访问功能调试完成，确保授权人员可正常查看；显示器显示清晰，分辨率适配

4. 安全要求：施工过程中遵守医院安全管理规定，避开诊疗高峰时段作业，设置安全警示标识，避免影响病房正常诊疗秩序；施工完成后清理现场，无杂物遗留

## 五、交付要求

1. 交付时限：合同签订后7个工作日内完成全部设备采购、安装、调试及验收

2. 交付资料：提供完整交付资料，含设备合格证、检测报告、安装图纸（含布线路径图）、设备使用说明书、保修卡等

3. 人员培训：免费为医院2-3名操作人员提供现场培训，内容包括设备开关机、录像回放、导出、参数调整、基础故障排查等，确保操作人员可独立使用

## 六、售后维保要求

1. 质保期限：核心设备（摄像机、录像机、显示器）质保期不少于1年；POE交换机质保期不少于1年；辅材（除消耗品外）质保期不少于6个月

2. 响应机制：质保期内设备出现故障，供应商需提供7×24小时技术支持，接到报修通知后24小时内到达现场处理，48小时内完成维修或更换（若需更换配件，确保为原厂正品）

3. 后续服务：质保期满前1周内，提供免费设备全面检测服务，出具检测报告并告知设备运行状况；提供长期有偿维保服务选项（报价时单独列明）

## 七、报价要求

1. 报价范围：含设备采购、运输、装卸、安装调试、辅材、税费、培训、售后维保（质保期内）等全部费用，为最终落地价，无额外隐藏费用

2. 报价形式：需单独列明各项设备、辅材、服务的明细报价及总价，加盖公司公章后提交

3. 其他：报价有效期不少于30个日历日；提供公司营业执照、安防工程施工资质、品牌授权证明等相关资质文件复印件（加盖公章）

## 八、联系方式

需求对接人：方绪钰 联系电话：0551-64528564

接收报价邮箱：1799757610@qq.com

报价提交截止时间：2026年1月7日17时